ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1.	Identifikátor výrobku

| Forma výrobku | : | Směsi |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název/označení | : | JAR Sensitive – tekutý prostředek na mytí nádobí pro profesionální použití |
| Kód výrobku | : | PA00193891 |
| Skupina výrobků | : | Obchodní označení výrobku |

1.2.	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1.	Relevantní určené způsoby použití

| Kategorie hlavního použití | : | Průmyslové zpracování |
| --- | --- | --- |
| Kategorie funkce nebo použití | : | prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel) |

1.2.2.	Nedoporučené použití

Žádné další informace k dispozici

1.3.	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Distributor:     Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník                       IČO: 270 86 721

Kancelář distributora:  Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Karolinská 654∕2, 186 00 Praha 8                     
E-mail: tomovcik.m@pg.com
Tel.:  00421 902 926 988 Fax:  221 804 404

1.4.	Telefonní číslo pro naléhavé situace

| Telefonní číslo pro naléhavé situace 224 91 9 293 nebo 224 91 5 402 | : | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 E-mail: tis@vfn.cz |
| --- | --- | --- |

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1.	Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

| Eye Irrit. 2 | H319 |  |
| --- | --- | --- |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |  |

Plné znění H-vět viz oddíl 16

Klasifikace dle směrnice 67/548/EHK nebo 1999/45/ES

Xi; R36

Plné znění R-vět viz oddíl 16

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí

Žádné další informace k dispozici

2.2.	Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

| Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) | : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signální slovo (CLP) | : | Pozor |  |  |  |  |  |
| Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) | : | H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |  |  |  |
| Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) | : | P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. |  |  |  |  |  |

2.3.	Jiná(é) nebezpečí

| Jiná nebezpečí nepřispívající ke klasifikaci | : | Bez obsahu PBT a vPvB látek. |
| --- | --- | --- |

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1.	Látka

nepoužitelný

3.2.	Směsi

| Název | Identifikátor výrobku | % | Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS | Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodium C12-14 Alkyl Sulfate | (Číslo CAS) 85586-07-8 (Číslo ES) 287-809-4 (REACH-č) 01-2119489463-28 | 1 - 5 | Xn; R22 Xi; R41 Xi; R38 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Lauramine Oxide | (Číslo CAS) 308062-28-4 (Číslo ES) 931-292-6 (REACH-č) 01-2119490061-47 | 1 - 5 | Xn; R22 Xi; R41 Xi; R38 N; R50 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Sodium Laureth Sulfate | (Číslo CAS) 161074-79-9 (Číslo ES) 500-513-4 (REACH-č) 01-2119513369-37 | 1 - 5 | Xi; R41 Xi; R38 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Sodium Lauryl Sulphate | (Číslo CAS) 1231880-35-5 (REACH-č) 01-2119582870-31 | 1 - 5 | Xn; R22 Xi; R41 Xi; R38 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 |

Plné znění R-vět a H-vět viz článek 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1.	Popis první pomoci

| První pomoc při vdechnutí | : | PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. |
| --- | --- | --- |
| První pomoc při kontaktu s kůží | : | PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přestaňte produkt používat. |
| První pomoc při kontaktu s okem | : | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. |
| První pomoc při požití | : | PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. |

4.2.	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

| Symptomy/poranění při vdechnutí | : | Kašel. Kýchání. |
| --- | --- | --- |
| Symptomy/poranění při kontaktu s kůží | : | Zarudnutí. Otok. suchost. Svědění. |
| Symptomy/poranění při kontaktu s okem | : | Silná bolest. Zarudnutí. Otok. Rozostřené vidění. |
| Symptomy/poranění při požití | : | Podráždění sliznice úst nebo trávicího traktu. Nevolnost. zvracení. zvýšená sekrece. průjem. |

4.3.	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Viz část 4.1.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1.	Hasiva

| Vhodné hasicí prostředky | : | suchý chemický prášek, pěna rezistentní vůči alkoholu, oxid uhličitý (CO2). |
| --- | --- | --- |

5.2.	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

| Nebezpečí požáru | : | Bez rizika požáru. Není hořlavý. |
| --- | --- | --- |
| Nebezpečí výbuchu | : | Výrobek není výbušný. |
| Reaktivita | : | Žádné známé nebezpečné reakce. |

5.3.	Pokyny pro hasiče

| Opatření pro hašení požáru | : | Nejsou nutné zvláštní pokyny pro hašení. |
| --- | --- | --- |
| Ochrana při hašení požáru | : | V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. |

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1.	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1.	Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

| Ochranné prostředky | : | Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brý le nebo obličejový štít. |
| --- | --- | --- |

6.1.2.	Pro pracovníky zasahující v případě nouze

| Ochranné prostředky | : | Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brý le nebo obličejový štít. |
| --- | --- | --- |

6.2.	Opatření k ochraně životního prostředí

Spotřebitelské výrobky končící po použití v odpadu. Zabraňte znečištění půdy a vody. Zabraňte rozšíření do kanalizace.

6.3.	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

| Pro zabránění | : | Naberte absorbovanou látku do uzavíratelných nádob. |
| --- | --- | --- |
| Způsoby čištění | : | Malé množství rozlité tekutiny: naberte do nehořlavého savého materiálu a odhoďte do nádoby na odpad. Velké rozlití: zadržte rozlitou látku, odčerpejte do vhodných nádob. Tento materiál a jeho nádoba musejí být likvidovány bezpečným způsobem, podle místních zákonů. |

6.4.	Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíly 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1.	Opatření pro bezpečné zacházení

| Opatření pro bezpečné zacházení | : | Zamezte styku s očima. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. |
| --- | --- | --- |

7.2.	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

| Skladovací podmínky | : | Uchovávejte v původní nádobě. Viz část 10. |
| --- | --- | --- |
| Nekompatibilní látky | : | Viz část 10. |
| Neslučitelné materiály | : | nepoužitelný. |
| Zákaz společného skladování | : | nepoužitelný. |
| Skladovací prostor | : | Uchovávejte na chladném místě. Uchovávejte na suchém místě. |

7.3.	Specifické konečné / specifická konečná použití

Čisticí/mycí prostředky a přísady.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1.	Kontrolní parametry

| Lauramine Oxide (308062-28-4) |  |
| --- | --- |
| DNEL/DMEL (zaměstnanci) |  |
| Dlouhodobé - systémové účinky, kožně | 11 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně | 15.5 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (veřejnost) |  |
| Dlouhodobé - systémové účinky,orálně | 0.44 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně | 3.825 mg/m³ |
| Dlouhodobé - systémové účinky, kožně | 5.5 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| PNEC (voda) |  |
| PNEC aqua (sladká voda) | 0.0335 mg/l |
| PNEC aqua (mořská voda) | 0.0335 mg/l |
| PNEC aqua (přerušované vypouštění, sladká voda) | 0.0335 mg/l |
| PNEC (sediment) |  |
| PNEC sediment (sladká voda) | 5.24 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (mořská voda) | 0.524 mg/kg dwt |
| PNEC (zemina) |  |
| PNEC zemina | 1.02 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) |  |
| PNEC čistírna odpadních vod | 24 mg/l |

| Sodium C12-14 Alkyl Sulfate (85586-07-8) |  |
| --- | --- |
| DNEL/DMEL (zaměstnanci) |  |
| Dlouhodobé - systémové účinky, kožně | 4060 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně | 285 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (veřejnost) |  |
| Dlouhodobé - systémové účinky,orálně | 24 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně | 85 mg/m³ |
| Dlouhodobé - systémové účinky, kožně | 2440 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| PNEC (voda) |  |
| PNEC aqua (sladká voda) | 0.102 mg/l |
| PNEC aqua (mořská voda) | 0.01 mg/l |
| PNEC aqua (přerušované vypouštění, sladká voda) | 0.036 mg/l |
| PNEC (sediment) |  |
| PNEC sediment (sladká voda) | 3.58 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (mořská voda) | 0.358 mg/kg dwt |
| PNEC (zemina) |  |
| PNEC zemina | 0.654 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) |  |
| PNEC čistírna odpadních vod | 1084 mg/l |

| Sodium Laureth Sulfate (161074-79-9) |  |
| --- | --- |
| DNEL/DMEL (zaměstnanci) |  |
| Dlouhodobé - systémové účinky, kožně | 2750 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně | 175 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (veřejnost) |  |
| Dlouhodobé - systémové účinky,orálně | 15 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně | 52 mg/m³ |
| Dlouhodobé - systémové účinky, kožně | 1650 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| PNEC (voda) |  |
| PNEC aqua (sladká voda) | 0.13 mg/l |
| PNEC aqua (mořská voda) | 0.013 mg/l |
| PNEC aqua (přerušované vypouštění, sladká voda) | 0.071 mg/l |
| PNEC (sediment) |  |
| PNEC sediment (sladká voda) | 2.03 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (mořská voda) | 0.203 mg/kg dwt |
| PNEC (zemina) |  |
| PNEC zemina | 0.328 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) |  |
| PNEC čistírna odpadních vod | 10000 mg/l |

| Sodium Lauryl Sulphate (1231880-35-5) |  |
| --- | --- |
| DNEL/DMEL (zaměstnanci) |  |
| Dlouhodobé - systémové účinky, kožně | 4060 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně | 285 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (veřejnost) |  |
| Akutní - místní účinky, inhalačně | >= mg/m³ |
| Dlouhodobé - systémové účinky,orálně | 24 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně | 85 mg/m³ |
| Dlouhodobé - systémové účinky, kožně | 2440 mg/kg tělesné hmotnosti/den |
| PNEC (voda) |  |
| PNEC aqua (sladká voda) | 0.0782 mg/l |
| PNEC aqua (mořská voda) | 0.00782 mg/l |
| PNEC aqua (přerušované vypouštění, sladká voda) | 0.036 mg/l |
| PNEC (sediment) |  |
| PNEC sediment (sladká voda) | 4.52 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (mořská voda) | 0.452 mg/kg dwt |
| PNEC (zemina) |  |
| PNEC zemina | 0.86 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) |  |
| PNEC čistírna odpadních vod | 1084 mg/l |

8.2.	Omezování expozice

| Vhodné technické kontroly | : | nepoužitelný. |
| --- | --- | --- |
| Osobní ochranné pomůcky | : | Osobní ochranné prostředky jsou vyžadovány pouze v případě profesionálního použití nebo u větších balení (ne u rodinných balení). Při spotřebitelském použití se řiďte doporučením uvedeným na etiketě výrobku. |
| Ochrana rukou | : | nepoužitelný. |
| Ochrana očí | : | Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. |
| Ochrana kůže a těla | : | nepoužitelný. |
| Ochrana dýchání | : | nepoužitelný. |

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1.	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| Skupenství | : | kapalný |
| --- | --- | --- |
| Vzhled | : | kapalný. |
| Barva | : | Barvený. |
| Zápach | : | příjemné (vůně). |
| Práh zápachu | : | Nejsou dostupné žádné údaje |
| pH | : | 9 |
| pH roztok | : | 10 % |
| Relat. rychlost odpařování ve srov. s butylacetátem | : | Neměří. |
| Bod tání / rozmezí bodu tání | : | Neměří. |
| Teplota tuhnutí | : | Nejsou dostupné žádné údaje |
| Bod varu | : | >= 90 °C |
| Bod vzplanutí | : | Před dosažením bodu varu nedochází ke vznícení |
| Teplota samovznícení | : | Neměří. |
| Teplota rozkladu | : | Neměří. |
| Hořlavost (pevné látky, plyny) | : | Nehořlavý |
| Tlak páry | : | Neměří. |
| Relativní hustota par při 20 °C | : | Neměří. |
| Relativní hustota | : | Nejsou dostupné žádné údaje |
| Hustota | : | 1020 g/l |
| Rozpustnost | : | Rozpustné ve vodě. |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) | : | Nejsou dostupné žádné údaje |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow) | : | Nejsou dostupné žádné údaje |
| Viskozita | : | 2000 cP |
| Výbušnost | : | Nejsou dostupné žádné údaje |
| Oxidační vlastnosti | : | Nejsou dostupné žádné údaje |
| Meze výbušnosti | : | Výrobek není výbušný |

9.2.	Další informace

Žádné další informace k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1.	Reaktivita

Žádné známé nebezpečné reakce.

10.2.	Chemická stabilita

Za běžných podmínek stálé.

10.3.	Možnost nebezpečných reakcí

Viz část 10.1 o reaktivitě.

10.4.	Podmínky, kterým je třeba zabránit

Není nutné pro běžné podmínky používání.

10.5.	Neslučitelné materiály

nepoužitelný.

10.6.	Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné při normálním použití.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1.	Informace o toxikologických účincích

| Akutní toxicita | : | Neklasifikováno |
| --- | --- | --- |

| JAR Sensitive |  |
| --- | --- |
| LD50 ústně u krys | > 2000 mg/kg |

| Lauramine Oxide (308062-28-4) |  |
| --- | --- |
| LD50 ústně u krys | 1064 mg/kg OECD 401 |
| LD50 potřísnění kůže u krys | > 2000 mg/kg OECD 402 |
| ATE (orálně) | 1064 mg/kg tělesné hmotnosti |

| Sodium C12-14 Alkyl Sulfate (85586-07-8) |  |
| --- | --- |
| LD50 ústně u krys | 2000 mg/kg |
| LD50 potřísnění kůže u králíků | > 500 mg/kg |
| ATE (orálně) | 2000 mg/kg tělesné hmotnosti |

| Sodium Laureth Sulfate (161074-79-9) |  |
| --- | --- |
| LD50 ústně u krys | 3900 mg/kg OECD 401 |
| LD50 potřísnění kůže u králíků | > 2000 mg/kg |
| ATE (orálně) | 3900 mg/kg tělesné hmotnosti |

| Sodium Lauryl Sulphate (1231880-35-5) |  |
| --- | --- |
| LD50 ústně u krys | 1063 mg/kg |
| LD50 potřísnění kůže u krys | > 500 mg/kg tělesné hmotnosti |
| ATE (orálně) | 1063 mg/kg tělesné hmotnosti |

| žíravost/dráždivost pro kůži | : | Neklasifikováno pH: 9 |
| --- | --- | --- |
| Vážné poškození očí / podráždění očí | : | Způsobuje vážné podráždění očí. pH: 9 |
| Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže | : | Neklasifikováno |
| mutagenita zárodečných buněk | : | Neklasifikováno |
| Karcinogenita | : | Neklasifikováno |

| Toxicita pro reprodukci | : | Neklasifikováno |
| --- | --- | --- |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | : | Neklasifikováno |

| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice | : | Neklasifikováno |
| --- | --- | --- |

| Nebezpečnost při vdechnutí | : | Neklasifikováno |
| --- | --- | --- |

| Možné škodlivé působení na lidi a možné symptomy | : | akutní toxicity: na základě dostupných údajů o látkách nejsou splněna klasifikační kritéria. Kancerogenní: na základě dostupných údajů o látkách nejsou splněna klasifikační kritéria. Leptavost: na základě dostupných údajů o látkách nejsou splněna klasifikační kritéria. Podráždění: silně dráždí oči. Mutagenita: na základě dostupných údajů o látkách nejsou splněna klasifikační kritéria. Toxicita při opakovaném požití: na základě dostupných údajů o látkách nejsou splněna klasifikační kritéria. Senzibilizace: na základě dostupných údajů o látkách nejsou splněna klasifikační kritéria. Toxicita pro rozmnožování: na základě dostupných údajů o látkách nejsou splněna klasifikační kritéria. |
| --- | --- | --- |
| Další informace | : | Pravděpodobné způsoby vystavení: kůže a oči. Informace o účincích: viz 4. část. |

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1.	Toxicita

| Ekologie – všeobecné | : | Při doporučeném běžném použití nejsou známy nepříznivé účinky na funkci čističek vody. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. |
| --- | --- | --- |

| Lauramine Oxide (308062-28-4) |  |
| --- | --- |
| LC50 ryby 1 | 2.67 mg/l Pimephales promelas; pH 7.9 |
| LC50 jiné vodní organismy 1 | 188.7 mg/l Pseudomonas putida |
| EC50 dafnie 1 | 3.1 mg/l OECD 202; Daphnia magna |
| ErC50 (řasy) | 0.205 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata |
| NOEC Chronický Rybí | 0.42 mg/l Pimephales promelas |
| NOEC Chronický korýš | 0.7 mg/l Daphnia magna |

| Sodium C12-14 Alkyl Sulfate (85586-07-8) |  |
| --- | --- |
| LC50 ryby 1 | 3.6 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss |
| EC50 dafnie 1 | 4.7 mg/l Daphnia magna |
| EC50 jiné vodní organismy 1 | 1083.85 mg/l EC10; Pseudomonas |
| ErC50 (řasy) | > 20 mg/l Desmodesmus subspicatus |
| NOEC Chronický Rybí | 0.371 mg/l Pimephales promelas |
| NOEC Chronický korýš | 0.88 mg/l Ceriodaphnia dubia |
| NOEC chronická, řasy | 0.6 mg/l Desmodesmus subspicatus |

| Sodium Laureth Sulfate (161074-79-9) |  |
| --- | --- |
| LC50 ryby 1 | 7.1 mg/l OECD 203; Danio rerio |
| EC50 dafnie 1 | 7.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna |
| EC50 jiné vodní organismy 1 | > 10 g/l Pseudomonas putida |
| ErC50 (řasy) | 27.7 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus |
| NOEC Chronický Rybí | 1 mg/l OECD 203; Pimephales promelas |
| NOEC Chronický korýš | 0.27 mg/l Daphnia magna |
| NOEC chronická, řasy | 0.95 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus |

| Sodium Lauryl Sulphate (1231880-35-5) |  |
| --- | --- |
| LC50 ryby 1 | 3.6 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss |
| LC50 jiné vodní organismy 1 | 1083.85 mg/l EC10; Pseudomonas putida |
| EC50 dafnie 1 | 4.7 mg/l Daphnia magna |
| ErC50 (řasy) | 20 mg/l Desmodesmus subspicatus |
| NOEC Chronický Rybí | 0.11 mg/l Pimephales promelas |
| NOEC Chronický korýš | 0.14 mg/l OECD 202.2; Daphnia magna |
| NOEC chronická, řasy | 0.6 mg/l Desmodesmus subspicatus |

12.2.	Perzistence a rozložitelnost

| Lauramine Oxide (308062-28-4) |  |
| --- | --- |
| Perzistence a rozložitelnost | Látka je biologicky odbouratelná. Nepravděpodobné, že přetrvá v životním prostředí. |
| Biologický rozklad | 90 % OECD 301 B |

| Sodium C12-14 Alkyl Sulfate (85586-07-8) |  |
| --- | --- |
| Perzistence a rozložitelnost | Látka je biologicky odbouratelná. Nepravděpodobné, že přetrvá v životním prostředí. |
| Biologický rozklad | 75.7 % Ceriodaphnia dubia |

| Sodium Laureth Sulfate (161074-79-9) |  |
| --- | --- |
| BSK (% TSK) | 65 % ThOD OECD 306 |

| Sodium Lauryl Sulphate (1231880-35-5) |  |
| --- | --- |
| BSK (% TSK) | 95.3 % ThOD OECD 202.2; Daphnia magna |

12.3.	Bioakumulační potenciál

| Lauramine Oxide (308062-28-4) |  |
| --- | --- |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) | < 2.7 |
| Bioakumulační potenciál | Vzhledem k nízké hodnotě log Kow (log Kow < 4) se bioakumulace neočekává. |

| Sodium C12-14 Alkyl Sulfate (85586-07-8) |  |
| --- | --- |
| Faktor biokoncentrace (BCF REACH) | 5.3 |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) | < -2.42 |
| Bioakumulační potenciál | Vzhledem k nízké hodnotě log Kow (log Kow < 4) se bioakumulace neočekává. |

| Sodium Laureth Sulfate (161074-79-9) |  |
| --- | --- |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) | 1.5 |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow) | <= 3 |

| Sodium Lauryl Sulphate (1231880-35-5) |  |
| --- | --- |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) | 1.69 - 1.9 |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow) | <= 3 |
| Bioakumulační potenciál | Vzhledem k nízké hodnotě log Kow (log Kow < 4) se bioakumulace neočekává. |

12.4.	Mobilita v půdě

| Lauramine Oxide (308062-28-4) |  |
| --- | --- |
| Mobilita v půdě | 307 OECD 106; 23.6 C |

| Sodium C12-14 Alkyl Sulfate (85586-07-8) |  |
| --- | --- |
| Mobilita v půdě | 316 |

| Sodium Lauryl Sulphate (1231880-35-5) |  |
| --- | --- |
| Mobilita v půdě | 608 - 642 25 C |

12.5.	Výsledky posouzení PBT a vPvB

| JAR Sensitive |  |
| --- | --- |
| Výsledky posouzení PBT | Bez obsahu PBT a vPvB látek. |

| Složka |  |
| --- | --- |
| Lauramine Oxide (308062-28-4) | Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII |
| Sodium Citrate (6132-04-3) | Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII |
| Sodium C12-14 Alkyl Sulfate (85586-07-8) | Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII |
| Sodium Laureth Sulfate (161074-79-9) | Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII |
| Sodium Lauryl Sulphate (1231880-35-5) | Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII |

12.6.	Jiné nepříznivé účinky

| Další informace | : | Nejsou známy jiné účinky. |
| --- | --- | --- |

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1.	Metody nakládání s odpady

| Místní legislativa (odpad) | : | Likvidace musí být prováděna v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. |
| --- | --- | --- |
| Doporučení pro likvidaci odpadu | : | Následující kódy/označení odpadu jsou v souladu s Evropským katalogem odpadů. Odpad musí být předán společnosti zabývající se likvidací odpadů. Udržujte tento odpad až do likvidace odděleně od jiného odpadu. Odpadní produkt neodhazujte do kanalizace. Kde je to možné, dávejte přednost recyklaci před likvidací nebo spálením. . Nakládání s odpady viz opatření popsaná v odstavci 7. S prázdnými znečištěnými obaly je nutno při likvidaci nakládat stejně jako s naplněnými obaly. |
| Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) | : | 20 01 29* - detergenty obsahující nebezpečné látky 15 01 10* - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1.	Číslo OSN

nepoužitelný

14.2.	Příslušný název OSN pro zásilku

nepoužitelný

14.3.	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

nepoužitelný

14.4.	Obalová skupina

nepoužitelný

14.5.	Nebezpečnost pro životní prostředí

nepoužitelný

14.6.	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

nepoužitelný

14.7.	Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

nepoužitelný

ODDÍL 15: Informace o předpisech

| Složení | : | 5-15% Anionic surfactants; <5% Non-ionic surfactants; Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Perfumes, Hexyl cinnamal, Linalool. |
| --- | --- | --- |

15.1.	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1.	Předpisy EU

Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH

Neobsahuje žádné látky k autorizaci podle nařízení REACH

| Doporučení CESIO | : | Povrchově aktivní látka/y obsažená/é v tomto přípravku je/jsou v souladu s kritérii biodegradability podle směrnice (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu. |
| --- | --- | --- |

15.1.2.	Národní předpisy

Žádné další informace k dispozici

15.2.	bezpečnostní charakteristika látky

Nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

| Zdroje dat | : | Klasifikace a postup použitý k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]. Na základě kontrolních dat. Metoda výpočtu. |
| --- | --- | --- |
| Doporučení ke školení | : | Běžné používání tohoto výrobku zahrnuje používání v souladu s pokyny uvedenými na obalu. |
| Soli uvedené v části 3 bez registračního čísla REACH jsou vyloučeny na základě přílohy V |  |  |

| Doslovné znění R-, H- a EUH-věty: |  |
| --- | --- |
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akutní toxicita (orální), kategorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kategorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 3 |
| Eye Dam. 1 | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 |
| Skin Irrit. 2 | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 |
| H302 | Zdraví škodlivý při požití |
| H315 | Dráždí kůži |
| H318 | Způsobuje vážné poškození očí |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí |
| H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy |
| H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky |
| H412 | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky |
| R22 | Zdraví škodlivý při požití. |
| R36 | Dráždí oči. |
| R38 | Dráždí kůži. |
| R41 | Nebezpečí vážného poškození očí. |
| R50 | Vysoce toxický pro vodní organismy. |
| N | Nebezpečný pro životní prostředí. |
| Xi | Dráždivý |
| Xn | Zdraví škodlivý. |

SDS P&G CLP

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a slouží k popisu produktu výhradně pro účely zdravotních, bezpečnostních a environmentálních požadavků. Měly by proto být interpretovány jako informace zaručující libovolnou konkrétní vlastnost produktu.